Obecná specifikace Nemocnice Slaný

- Parní sterilizátor

    - využitelný objem komory 4 sterilizační jednotky (cca 315 litrů)

    - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem

    - jednodveřové provedení

    - splňující vyhlášku MZ ČR č. 306/2012 Sb. a normy ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1       a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

    - integrovaný elektrický vyvíječ páry

    - motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory

    - intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ

    - policový systém se 2 policemi

    - vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- Horkovzdušný sterilizátor

- využitelný objem komory cca 110 litrů

- policový systém se 2 chromovanými síty

- splňující požadavky vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.

- 3 přednastavené programy

- rozhraní RS232

- akustický a vizuální alarm

- manuální ovládání klapky sání a výfuku

- otáčky ventilátoru 10-100%